Protocolo USART usado no Bootloader do STM32

Neste turorial você aprenderá a utilizar a USART para interagir com o bootloader do STM32 gravado na região de System Memory. Com este bootloader é possível ler, apagar, escrever e executar o código que está escrito na memória do Microcontrolador. Boa leitura.

Material de Referência:

- AN3155 - USART protocol used in the STM32 bootloader

- AN2606 - STM32 microcontroller system memory boot mode

Diagrama de funcionamento do bootloader via USART:

- Os comandos funcionam após o envio do 0x7F e recebimento do 0x79

- 0x79 = ACK

- 0x1F = NACK

- USART config: Baud rate: 115200, Data Bits: 8 bits, Stop bit: 1 bit, Party: Even

Sumário

Hardware necessário	3

Software necessário	3

Conexão entre as placas	3

Início da comunicação	4

Comando GET	6

Comando Get Version	7

Comando Get ID	8

Comando Read Memory	9

Comando Extended Erase Memory	11

Comando Write Memory	12

# Hardware necessário

- Hardware que faça a ponte USB-serial. Sugestão: Modulo Conversor USB-Serial

- STM32F0DISCOVERY. (Funciona também com qualquer outro STM32. Basta verificar como acessar a área de bootloader do System Memory, procedimento descrito no AN2606)

# Software necessário

- STM32CubeProg

- Realterm

# Conexão entre as placas

- STM32F0DISCOVERY ligada na USB do computador

- Modulo Conversor USB-Serial ligado na USB do computador

- BOOT0 + VDD

- PA10 (Rx) + Tx (Placa USB_serial)

- PA9 (Tx) + Rx (Placa USB_serial)

# Início da comunicação

Ao resetar a placa, tendo a conexão do BOOT0 com VDD feita, o MCU entrará no modo de bootloader. Abra o RealTerm e configure conforme a imagem:

## Display as: Hex[space], Baud: 115200, Parity: Even.

Envie o Byte 0x7F pelo botão send numbers, para iniciar a comunicação, caso tudo esteja correto o Micro- controlador responderá com 0x79 (Acknowledge).

Esta é a lista de comando aceitos pelo bootloader, que podem ser enviados após a resposta do MCU ao co- mando 0x7F.

# Comando GET

Retorna a versão do protocolo e comandos aceitos pelo microcontrolador. Basta Enviar 0x00 0xFF.

# Comando Get Version

Retorna a versão do protocolo e comandos aceitos pelo microcontrolador. Basta Enviar 0x01 0xFE.

# Comando Get ID

Recebe o numero de identificação do chip (PID). Basta Enviar 0x02 0xFD

# Comando Read Memory

Lê até 256 bytes de uma posição de memória válida do MCU. Mais detalhes podem ser consultados no AN3155, seção 3.4.

## Exemplo de como ler as 4 primeiras posições de memória flash.

- Envie 0x11 0xEE. Receba a confirmação 0x79(ACK)

- Envie o endereço inicial da flash (0x08000000) dividido em 4 bytes + checksum. O checksum é o re- sultado da operação de XOR dos 4 bytes. 0x08 0x00 0x00 0x00 0x08. Receba a confirmação 0x79(ACK)

- Envie a quantidade de bytes que deseja ler + checksum (Qtde de bytes XOR 0xFF). Para ler os 4 pri- meiros bytes vamos enviar 0x03 0xFC. Receba a confirmação 0x79(ACK) e os 4 primeiros bytes da memória flash.

Sequência de envios:

1. 0x11 0xEE

2. 0x08 0x00 0x00 0x00 0x08

3. 0x03 0xFC

- Para confirmar a informação basta remover a ligação física BOOT0+VDD, reiniciar o MCU e conecta- lo ao STM32CubeProg.

# Comando Extended Erase Memory

Os STM32 aceitam o comando Erase Memory ou Extended Erase memory. Para saber qual deles é aceito basta rodar o comando Get.

## Exemplo de como apagar completamente a memória flash do MCU:

- Envie 0x44 0xBB. Receba a confirmação 0x79(ACK).

- Envie 0xFF 0xFF + Checksum, XOR dos 2 primeiros bytes (0xFF 0xFF 0x00). Receba a confirmação 0x79(ACK).

Sequência de envios:

- 0x44 0xBB

- 0xFF 0xFF 0x00

# Comando Write Memory

Escreve um conjunto de bytes na memória do STM32. O endereço de gravação deve estar incialmente sem nenhuma informação gravada.

Exemplo: Escrevendo os bytes 0x01 0xde 0xfa 0x1 na posição inicial da flash 0x08000000.

- Envie 0x31 0xCE. Receba a confirmação 0x79(ACK).

- Envie o endereço inicial da flash (0x08000000) dividido em 4 bytes + checksum. O checksum é o re- sultado da operação de XOR dos 4 bytes. 0x08 0x00 0x00 0x00 0x08. Receba a confirmação 0x79(ACK).

- Envie: Números de bytes a serem enviados + Dados + Checksum. Para gravar 0x01 0xde 0xfa 0x1 o pacote ficará desta forma. 0x03 0x01 0xde 0xfa 0x1 0x27. Receba a confirmação 0x79(ACK).

- Leia a memória do chip para confirmar a gravação dos dados. Sequência de envios:

1. 0x31 0xCE

2. 0x08 0x00 0x00 0x00 0x08

3. 0x03 0x01 0xde 0xfa 0x1 0x27

# Comando GO

Realiza um salto da região system memory para outra região de memória. É usado principalmente para exe- cutar o código que foi escrito no STM32.

Exemplo: Executando o código a partir da posição inicial da flash 0x08000000.

- Desfaça a conexão BOOT0+VDD.

- Envie 0x21 0xDE. Aguarde a confirmação 0x79(ACK).

- Envie o endereço inicial + checksum. 0x08 0x00 0x00 0x00 0x08. Aguarde a confirmação 0x79(ACK). Sequência de envios:

1. 0x21 0xDE

2. 0x08 0x00 0x00 0x00 0x08